ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

КАФЕДРА КОМУТАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Методичне керівництво

для виконання практичного заняття

Побудова міських та сільських телефонних мереж при п’ятизначній нумерації

з дисципліни «Системи комутації і розподілу інформації»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Київ 2014

Укладачі:

проф. каф. КС Кунах Н.І.

доц. каф. КС Ткаленко О.М.

ПОБУДОВА МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ ПРИ П’ЯТИЗНАЧНІЙ НУМЕРАЦІЇ

Мета заняття:

- Вивчити принципи побудови СТМ та МТМ.

- Навчитися виконувати нумерацію абонентів СТМ та МТМ в залежності від ємності АТС.

- Придбати практичні навики побудови СТМ та МТМ.

Час заняття: 90 хвилин.

Зміст заняття

Ознайомлювальна частина

Виконати перевірку присутності студентів, назвати тему заняття та порядок проведення заняття.

Опитування студентів за наступними питаннями:

- Яких типів бувають МТМ?

- Чим відрізняється районована МТМ від нерайонованої?

- Які існують принципи побудови СТМ?

- Які види АТС застосовуються на СТМ?

- Яке призначення на СТМ має вузлова станція (ВС)?

- Скільки РАТС використовується на МТМ при п’ятизначній нумерації?

- Які коди присвоюються РАТС при п’ятизначній нумерації?

- Що розуміють під ємністю мережі?

9) Від чого залежать принципи побудови МТМ?

10) Яку структуру має абонентський номер при п’ятизначній нумерації?

11) Чому дорівнює максимальна ємність МТМ при п’ятизначній нумерації?

12) Чим відрізняється відкрита система нумерації на мережі від закритої?

Основна частина

Телефонна мережа – сукупність пристроїв та споруд, за допомогою яких здійснюється телефонний зв'язок. Телефонна мережа забезпечує можливість встановлення автоматичного телефонного зв’язку  між будь-якими абонентами і вимагає наявності єдиної системи нумерації абонентських ліній.

Міські телефонні мережі (МТМ) забезпечують телефонний зв'язок на території міста та його приміській зоні. МТМ призначені для обслуговування телефонним зв’язком населення, підприємств, установ та організацій, які розміщені на території даного міста та його приміської зони. Передбачається також використання автоматично комутуємих телефонних мереж для передавання нетелефонної інформації, такої як передавання даних, факсимильних повідомлень, електронної пошти. МТМ – це сукупність станційних та лінійних споруд, а також кінцевого абонентського обладнання (телефонних апаратів), призначена для забезпечення телефонним зв’язком абонентів міста. До основних станційних споруд МТМ належать комутаційне обладнання АТС, підстанцій (ПС), установчо-виробничих АТС (УВАТС) і різних споруд автоматичної комутації, а також встановлене на цих станціях обладнання електроживлення і систем передавання.

Сільські телефонні мережі (СТМ) забезпечують телефонний зв'язок на територіях сільських адміністративних районів. СТМ призначені для організації телефонного зв’язку на територіях сільських адміністративних районів, забезпечення абонентів не тільки телефонним зв’язком загального користування, але й внутрішньовиробничим зв’язком колхозів, совхозів та інших підприємств агропромислового комплексу.

МТМ може бути нерайонованою та районованою.

На нерайонованій МТМ використовується одна міська АТС, яка обслуговує усіх абонентів міста.

Районована МТМ містить кілька районних АТС (РАТС). Кожна РАТС обслуговує тільки абонентів обмеженої території, яка називається телефонним районом. Районування МТМ дозволяє значно зменшити загальну протяжність АЛ.

Принципи побудови МТМ залежать від ємності мережі. Гранична (максимальна) ємність МТМ при 5-значній нумерації N5=8•104=80000 (80 тис.) номерів. Цифрою десятків тисяч не можуть бути 0 і 1. При ємності МТМ до 80 тис. номерів (К1ТСДО) застосовується принцип побудови «кожна з кожною». На МТМ з 5-значною нумерацією можна мати не більше 8 РАТС (в одному вузловому районі). Але, чим більше АТС, тим більше пучків ЗЛ. Тому, доцільно при ємності мережі 50-60 тис. номерів переходити до побудови МТМ з вузлами вхідних сполучень ВВхС (6-тизначна нумерація).

Для здійснення з’єднань в межах МТМ встановлюється місцева нумерація,  яка може бути 5-ти, 6-ти або 7-ми значною.

Кожному телефонному апарату МТМ присвоюється певний абонентський номер. Сукупність номерів усіх абонентів міста називають нумерацією МТМ. Значність нумерації МТМ, тобто кількість цифр в номері, залежить від загальної ємності МТМ (під ємністю у даному випадку розуміють можливу кількість абонентських номерів).

Ємність МТМ – кількість АЛ, які включені в дану АТС. Ємність пов’язана з нумерацією.

Якщо ємність АТС N =10, то нумерація однозначна і складається з цифр одиниць від 1 до 0:

N =10       1÷0 (О);

N =100     11÷00 (ДО);

N =60       11÷60 (ДО);

N =1000   111÷000 (СДО);

N =700     111÷700 (СДО);

N =10000    1111÷0000 (ТСДО);

N =8000    1111÷8000 (ТСДО).

Якщо, наприклад, загальна ємність МТМ не перевищує 10000 номерів, то кожний номер може містити тільки цифри тисяч (Т), сотень (С), десятків (Д) і одиниць (О), тобто нумерація буде 4-значною. Структуру 4-значного номеру позначають записом ТСДО.

На телефонних мережах застосовуються відкрита і закрита системи нумерації.

Відкритий план нумерації використовує різну кількість цифр у номері при місцевих дзвінках і при міжміських (міжзонових) дзвінках.

Наприклад:

ххх хххх (всередині Києва);

044 ххх хххх (всередині України);

+380 44 ххх хххх (із-за меж України).

Закрита система нумерації передбачає використання повного телефонного номера при місцевих і міжміських дзвінках.

Закрита система використовується в основному в європейських країнах, наприклад, в таких як Париж, Брюссель, Женева, Кейптаун.

Закриті плани нумерації традиційні для країн з невеликою територією, коли код зони не доцільно використовувати.

Крім того, використання закритих планів нумерації поширене в країнах, де традиційно розвивалася система абонентських номерів із стандартною довжиною.

В багатьох країнах здійснюється приєднання кода зони до абонентського номеру.

Для виходу на міжміську та міжнародну телефонні мережі, мережі операторів рухомого (мобільного) зв'язку з жовтня 2009 р. введені префікси:

«0» - при наборі міжміського номера

замість 8 - 057 - 1234567 буде 057 – 1234567;

«00» - при наборі міжнародного номера

замість 8 - 10 – 7 095 1234567 буде 00 7 095 1234567.

Аналогічно для виходу на мережі операторів мобільного зв'язку замість 8 використовується 0.

Наприклад, абоненти набиратимуть номер 0-50 замість нинішнього 8-050 ) .

Також з жовтня - листопада 2009 персональний код у національній телефонній мережі - "45 " - отримала Київська область (замість «44», який використовувався раніше).

0 44 530-71-12

0 4594 6-57-82 (у м.Бровари)

(294)

0 4598 6-17-80 (у м.Вишневе)

(298)

На МТМ кожній станції присвоюється код, значність якого залежить від прийнятої на даній МТМ системи нумерації. Так, при 5-тизначній нумерації використовуються однозначні коди і абонентський номер має структуру К1ТСДО.   К1 ≠ 0,1, де

0 – індекс виходу на міжміську мережу;

1 – вихід на спецслужби: 101, 102, 103, 104.

З 2009 року служби екстренного виклику переведені на трьохзначні номери      (сервисні служби на 4- значні).

Поетапно, будет вводитися номер 112, який стане єдиним для виклику всіх служб екстренної допомоги. Необхідні узгодження між всіма операторами.

З 03 лютого  2009 р. замінений індекс виходу на вузел спецслужб м. Києва з «0» на «1» і введена нова нумерація (таблиця 1).

Таблиця 1

| №п/п | Нова нумерація | Назва служби або послуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Пожежна охорона |
| 2 | 102 | Міліція |
| 3 | 103 | Швидка допомога |
| 4 | 104 | Аварійна “Київгаз” |
| 5 | 109 | Довідкова служба з надання номерів |
| 6 | 122 | Прогноз погоди |
| 7 | 1503 | Довідкова служба швидкої медичної допомоги |
| 8 | 127 | Податкова адміністрація |
| 9 | 1508 | Централізоване автоматизоване бюро ремонту |
| 10 | 1509 | Довідкова служба про номери телефонів місцевої мережі за неповними даними |
| 11 | 1551 | Довідково-інформаційна служба Київської міської влади |
| 12 | 176 | Довідка про послуги місцевої телефонної мережі |
| 13 | 1553 | Довідкова служба |
| 14 | 1555 | Надання медичної допомоги «Медіком» |
| 15 | 1556 | Довідкова служба та замовлення квитків |
| 16 | 1557 | Аварійна служба підприємств з експлуатації водопровідних, каналізаційних та електричних мереж |
| 17 | 1558 | Служба автоматики та зв'язку, замовлення таксі |
| 18 | 1559 | Довідково-інформаційна служба на іноземних мовах |
| 19 | 121 | Служба точного часу |
| 20 | 1561 | Довідкова служба |
| 21 | 1562 | Довідка щодо продажу автомобілів |
| 22 | 1563 | Побутові послуги фірми "Світанок" |
| 23 | 1564 | Бюро ремонту таксофонів |
| 24 | 175 | Служба доставки пошти |
| 25 | 1566 | Служба прийому телеграм у кредит |
| 26 | 1567 | Довідка наявності медикаментів в аптеках |
| 27 | 128 | Чергова диспетчерська служба ГУ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) |
| 28 | 170 | Інформаційно-довідкова служба |
| 29 | 171 | Приймання замовлень на розмови з населеними пунктами України |
| 30 | 172 | Довідкова послуга замовлень розмов з населеними пуктами України |
| 31 | 174 | Приймання замовлень на розмови з готелей |
| 32 | 1575 | Бюро ремонту радіотрансляційної мережі |
| 33 | 126 | Спецпости міліції |
| 34 | 1577 | Довідкова служба агентства нерухомості |
| 35 | 178 | Автовідповідач вузлу спецслужб |
| 36 | 173 | Довідкова служба кодів автоматичного міжнародного зв’язку |
| 37 | 1580 | Медичні послуги |
| 38 | 1581 | Аварійна служба водопроводних мереж |
| 39 | 1583 | Довідково-інформаційна служба "Здоров’я" |
| 40 | 1585 | Послуги авіаперевезень (в.т.ч. замовлення авіаквитків) |
| 41 | 1586 | Аварійна служба ліфтів |
| 42 | 1588 | Аварійна служба електромереж |
| 43 | 1589 | Служба організації руху, аварійна служба |

Зв’язок  АМТС з АТС здійснюється по замовним з’єднувальним лініям (ЗЗЛ) та міжміським з’єднувальним лініям (ЗЛМ).

ЗЗЛ - замовні з’єднувальні лінії для вихідного зв’язку від АТС до АМТС.

ЗЛМ - міжміські з’єднувальні лінії для вхідного зв’язку від АМТС до АТС.

Провідність ЗЛ залежить від відстані між станціями. При відстані між станціями до 1,5 км ЗЛ-нії трьохпровідні, при відстані між станціями більше, ніж 1,5 км ЗЛ-нії двохпровідні.

Приклад 1

Нехай, на МТМ з 5-тизначною нумерацією діють три РАТС:

NРАТС-5 = 2000 номерів;

NРАТС-4 = 4000 номерів;

NРАТС-3 = 7000 номерів.

Для даної МТМ необхідно:

- Зобразити структурну схему МТМ, вказавши на ній всі АТС.

- На структурній схемі вказати нумерацію абонентів всіх РАТС.

Приклад побудови районованої МТМ з 5-тизначною нумерацією приведений на рис.1.

Рисунок 1 - Районована МТМ з п'ятизначною нумерацією

На СТМ передбачена радіальна та радіально-вузлова побудова з можливістю використання прямих та обхідних шляхів.

Основою СТМ є центральна станція (ЦС), в яку включаються лінії від АМТС (автоматичної міжміської телефонної станції), ЗЛ-нії від кінцевих станцій (КС), а при радіально-вузловій побудові мережі і від вузлових станцій (ВС). ЦС розміщується у районному центрі і є одночасно міською телефонною станцією. Структура СТМ приведена на рис.2 (а, б).

Рисунок 2, а – Радіальна схема СТМ (ЦС, КС)

Рисунок 2, б – Радіально-вузлова схема СТМ (ЦС, ВС, КС)

Існує також комбінований принцип побудови СТМ.

Приклад побудови СТМ при 5-тизначній нумерації приведений на рис.3.

СТМ будується трьома типами станцій: ЦС, ВС, КС.

- ЦС – будується в райцентрі. Через ЦС проходять всі види міжстанційних зв’язків, а також вихід на АМТС та вузол спецслужб (ВСС).

- КС – ставляться в селах і мають малу ємність.

- ВС – використовуються, якщо райцентр знаходиться далеко від КС. При  цьому декілька КС включаються у ВС, яка з’єднується з ЦС.

Приклад 2

Розглянемо принцип побудови СТМ, яка  містить  ЦС,  дві  ВС,  вісім  КС.  КС-42, 43, 44 включені у ЦС; КС-52, 53 - включені в одну ВС; КС-22, 23,24 включені у другу ВС. Система кожної ВС співпадає з системою АТС, в яку включена КС. Для СТМ необхідно:

- Зобразити структурну схему СТМ, вказавши найменування кожної станції (ЦС, ВС, КС), ємність і нумерацію АЛ.

- У кожному номері виділити цифри коду станції (квадратною дужкою зверху) і скорочений номер, який абонент може набирати при внутрішньостанційному зв’язку (квадратною дужкою знизу).

Територія сільського адміністративного району (САР) поділена на три зони: центральну, яка обслуговується ЦС і включеними у неї КС-42, 43, 44 і два вузлових райони, кожний з яких обслуговується однією ВС і двома-трьома КС.

Рисунок 3 – Структурна схема СТМ

Біля позначень кожної станції приведена нумерація її АЛ для закритої системи нумерації. При закритій нумерації  завжди набирається постійний 5-значний номер, незалежно від виду і напрямку зв’язку.  Тобто кожний телефонний апарат (ТА) викликається присвоєним йому номером незалежно від місцезнаходження ТА, що входить до складу даної СТМ, з якого здійснюється виклик.

Для абонентів ВС і КС, які призначаються головним чином для потреб виробничого зв’язку організацій, зручніше при внутрішньостанційному зв’язку користуватися скороченою, наприклад, 3-значною нумерацією. При відкритій нумерації кожна АЛ має два номери – скорочений 3-значний внутрішньостанційний і 5-значний - міжстанційний. Відкрита нумерація з індексом виходу відрізняється від закритої тим, що  абоненти КС і ВС для виходу на зовнішню мережу набирають індекс виходу (цифра 9), тому ця цифра не може бути використана в якості першого знаку внутрішньостанційного номеру; абоненти ЦС не набирають індекс виходу.

Можливо також  мати відкриту систему нумерації і без індексу виходу: при внутрішньостанційному зв’язку набирається скорочений 3-значний номер, при необхідності вийти за межі своєї АТС  набирається єдиний 5-значний номер. У цьому випадку в якості перших знаків скорочених номерів не можуть бути використані цифри 0 і 1 і перші цифри 5-значних номерів станцій, які знаходяться вище.

Перспективними є системи закритої 5-значної нумерації і відкритої, тобто без індексу виходу.

Завдання:

На МТМ з 5-тизначною нумерацією діють чотири АТС: РАТС-2, РАТС-3, РАТС-4, РАТС-5, а також міжміська телефонна станція (АМТС).

Для даної МТМ необхідно:

- Зобразити структурну схему МТМ, вказавши на ній всі АТС.

- На структурній схемі вказати нумерацію абонентів всіх РАТС.

- Позначити провідність з’єднувальних ліній між всіма РАТС.

- Вказати тип з’єднувальних ліній з позначенням їх провідності між РАТС та АМТС.

Таблиця 2 – Вихідні дані

| №п/п | NРАТС-2 | NРАТС-3 | NРАТС-4 | NРАТС-5 | L2-3 | L2-4 | L2-5 | L3-4 | L3-5 | L4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 4000 | 5000 | 7000 | 1,6 | 2,3 | 1,2 | 3,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 6000 | 3000 | 8000 | 10000 | 1,3 | 3,5 | 1,4 | 3,2 | 2,0 | 2,6 |
| 3 | 9000 | 2000 | 4000 | 5000 | 1,7 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 1,4 | 3,6 |
| 4 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 2,3 | 2,8 | 1,6 | 3,2 | 1,1 | 2,0 |
| 5 | 10000 | 2000 | 4000 | 9000 | 2,6 | 2,8 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 1,9 |
| 6 | 2000 | 4000 | 3000 | 5000 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 1,2 |
| 7 | 2000 | 3000 | 6000 | 5000 | 1,1 | 2,0 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 3,0 |
| 8 | 7000 | 10000 | 8000 | 3000 | 1,3 | 3,2 | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 1,9 |
| 9 | 9000 | 8000 | 6000 | 2000 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 1,6 | 3,6 |
| 10 | 3000 | 8000 | 2000 | 5000 | 3,5 | 1,4 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 3,1 |
| 11 | 4000 | 5000 | 2000 | 10000 | 1,7 | 3,6 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,2 |
| 12 | 2000 | 6000 | 3000 | 9000 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 1,3 | 3,5 | 2,8 |
| 13 | 7000 | 2000 | 3000 | 8000 | 1,4 | 3,5 | 3,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| 14 | 8000 | 4000 | 9000 | 7000 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 1,9 |
| 15 | 5000 | 7000 | 4000 | 3000 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 1,3 |
| 16 | 10000 | 2000 | 5000 | 3000 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 1,1 |
| 17 | 6000 | 3000 | 5000 | 8000 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 |
| 18 | 8000 | 2000 | 6000 | 9000 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 3,2 |
| 19 | 5000 | 3000 | 2000 | 6000 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 1,4 | 1,0 |
| 20 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 3,6 |
| 21 | 8000 | 10000 | 3000 | 7000 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 1,1 | 3,4 |
| 22 | 7000 | 2000 | 8000 | 4000 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
| 23 | 3000 | 5000 | 7000 | 2000 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
| 24 | 3000 | 9000 | 7000 | 2000 | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 2,0 | 3,1 | 1,6 |
| 25 | 7000 | 10000 | 4000 | 9000 | 1,7 | 3,5 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 3,6 |
| 26 | 3000 | 8000 | 2000 | 5000 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,2 |
| 27 | 4000 | 2000 | 6000 | 7000 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 2,8 |
| 28 | 9000 | 5000 | 8000 | 3000 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 3,6 | 1,9 |
| 29 | 7000 | 8000 | 5000 | 3000 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | 1,0 |
| 30 | 2000 | 3000 | 7000 | 9000 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 3,6 |
| 31 | 7000 | 4000 | 3000 | 10000 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 3,5 |
| 32 | 3000 | 8000 | 2000 | 5000 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,3 |
| 33 | 5000 | 10000 | 3000 | 8000 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 1,4 | 1,9 |
| 34 | 2000 | 6000 | 5000 | 9000 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 1,1 |
| 35 | 10000 | 2000 | 3000 | 6000 | 1,6 | 2,6 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 1,2 |

Список літератури

- Автоматические системы коммутации: Учебник для вузов/О.Н.Иванова, М.Ф.Копп, З.С.Коханова; Под редакцией О.Н.Ивановой. М.: Связь, 1978.

- Автоматическая коммутация: Учебник для вузов/О.Н.Иванова, М.Ф.Копп, З.С.Коханова, Г.М.Метельский; Под ред. О.Н.Ивановой. М.: Радио и связь, 1988.

- Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 352с.: ил.