Державний університет телекомунікацій

Кафедра комутаційних систем

Методичне керівництво

для виконання лабораторної роботи №2

Побудова імпульсного тракту блоку абонентських ліній (БАЛ)

АТС

з дисципліни «Системи комутації і розподілу інформації»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Київ 2014

Укладачі: проф. каф. КС Н.І. Кунах

доц. каф. КС О.М. Ткаленко

Методичні вказівки обговорені і схвалені

на засіданні кафедри КС

Протокол № 1

від «28» серпня 2014р.

Перелік умовних скорочень

АК – абонентський комплект;

БАЛ – блок абонентських ліній;

БЗЛ – блок з’єднувальних ліній;

БФЗ – багаторазовий феридовий з’єднувач;

ВШК – вхідний шнуровий комплект;

ИШК – вихідний шнуровий комлект;

ГКИ – генератор колокоподібних імпульсів;

ДР – розв'язуючий діод;

ЕК – електронний контакт;

ЕКМ – електронна керуюча машина;

ИУ – виконуючий пристрій;

КИУ КС – канал виконавчих пристроїв комутаційної системи;

КС – кінцева станція;

ПЛ – проміжна лінія;

ТЕЗ – типовий елемент заміни;

ТК – точка комутації.

Лабораторна робота №2

Побудова імпульсного тракту блоку абонентських ліній (БАЛ)

АТС

1. Мета роботи: Вивчити принцип побудови комутаційної системи і утворення з’єднувального тракту у КС (кінцевій станції) АТСКЕ «КВАНТ» 256, а також схеми виконуючих пристроїв И1. Придбати навики у формуванні координат утворення з'єднувального тракту за допомогою И1 у блоці БАЛ.

2. Підготовка і порядок виконання лабораторної роботи

2.1 У процесі самопідготовки вивчити принцип побудови комутаційної системи АТСКЕ «КВАНТ».

2.2 Ознайомитися із структурою та принципом роботи БФЗ (багатократного феридового з'єднувача).

2.3 Отримати навики у формуванні координат проключення заданого входу з виходом у блоці БАЛ.

2.4 Виконати завдання відповідно з варіантом.

2.5 Оформити звіт у відповідності з розділом 6.

3. Ключові питання

3.1 Призначення блоку абонентських ліній (БАЛ) АТСКЕ «КВАНТ».

3.2 Структура комутаційного блоку БАЛ.

3.3 Комутаційні параметри блоку БАЛ.

3.4 Принцип роботи БФЗ.

3.5 Призначення і принцип побудови виконуючого пристрою И1.

4. Зміст роботи

4.1 Загальні відомості

Комутаційна система (КС) призначена для встановлення з'єднань між різними включеними в неї лінійними та станційними комплектами на час обміну інформацією. Комутаційна система будується по блочному принципу з однотипних блоків абонентських ліній (БАЛ) та різних блоків з'єднувальних ліній (БЗЛ).

У кінцевих станціях КС 256/2048 використовуються дволанкові БАЛ (ланки А і В) та БЗЛ (ланки C та D), які забезпечують утворення двопровідних з'єднувальних трактів.

Комутаційні параметри БАЛ 64х32х32, а при запаралелюванні виходів 128х64х32. Таке включення забезпечує коефіцієнт концентрації навантаження G1=0,5 та G2=0,25 відповідно.

Блок БЗЛ має комутаційні параметри 64х64х64, забезпечуючи змішування навантаження.

Основні дані БАЛ та БЗЛ КС АТСКЕ «КВАНТ» приведені у табл.1.

Таблиця 1

| № п/п | Тип блоку | Ланка | Кількість |  | Ланка | Кількість |  | Vпл. | f | Парам. БФЗ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вх.N | Ком-в БФЗ1 |  | Вих.М | Ком-в БФЗ1 |  |  |  |
| 1 | БАЛ | А | 64 | 8 | В | 32 | 4 | 32 | 2 | 8х8 |
| 2 | БЗЛ | С | 64 | 8 | D | 64 | 8 | 64 | 1 | 8х8 |

Компонування визначеним чином БАЛ та БЗЛ дозволяє отримувати різні типи КС АТСКЕ. БАЛ містить 12 БФЗ1 (8 на ланці А та 4 на ланці В), а БЗЛ – 16 БФЗ1 (8 на ланці С та 8 на ланці D).

Багатократні феридові з'єднувачі будуються на базі феридових герконових реле (феридів) з різною провідністю. В АТСКЕ «КВАНТ» використовується 7 різних БФЗ. У КС АТСКЕ ємністю 256…2048 номерів використовуються БФЗ1 8х8. Тому цей тип БФЗ та побудова на його основі КС будуть розглянуті  у даному методичному керівництві.

4.2 Структура та принцип роботи БФЗ

Комутаційним елементом феридового реле (фериду) є герконові контакти, тривалість роботи яких досягає 2х109 спрацьовувань. Ферид, на відміну від герконового реле з електричним блокуванням, має зовнішній магніт з прямокутною петлею гістерезиса. Існує два види феридів: з послідовною та паралельною структурою магнітного поля. В АТСКЕ «КВАНТ» найбільше розповсюдження отримали фериди з послідовною структурою магнітного поля.

Для отримання принципу утворення точок комутації розглянемо спрощену схему БФЗ 4х4 (рис.1). У кінцевих станціях АТСКЕ 256/2048 в БАЛ та БЗЛ використовуються БФЗ1 8х8 (табл.1).

Принцип утворення точок комутації зовсім однаковий. На рис.1 приведена схема управління. Для спрощення схеми управління окремі фериди показані умовно квадратами. Для вибору координат використовуються контакти горизонталей Гі (і=1…4) та вертикалей Вj (j=1…4) виконуючих пристроїв (ИУ). Перемагнічування вибраних феридів здійснюється імпульсами струму колокоподібної форми, які виробляються генератором колокоподібних імпульсів (ГКІ). Амплітуда струму на навантаженні 10 Ом 8,5±0,5 А, тривалість імпульсу на рівнях 0,1 та 0,9 τи(0,1)=900±100 мкс та τи(0,9)=200±20 мкс та частоті прямування 386 Гц.

Контактні групи феридів БФЗ утворюють окремі комутаційні блоки БАЛ та БЗЛ (табл.1).

Принцип роботи розглянемо на прикладі встановлення з’єднання між першим входом та першим виходом комутаційного поля однієї матриці. Для цього необхідно у виконуючому пристрої И1 одночасно замкнути контакти Г1 та В1, а потім підключити ГКІ. Колокоподібний імпульс струму від ГКІ надходить через обмотки Х1, Х2 першої вертикалі та У1, У2 першої горизонталі по ланцюгу, який показаний на рис.1 пунктиром. Вибраним є ферид Ф11, який перемагнічується у напрямку замикання контактів Р11, утворюючи двопровідну точку комутації. Фериди Ф12, Ф13, Ф14 та Ф21, Ф31, Ф41 залишаться у вихідному стані або перейдуть до нульового стану, якщо який-небудь із них був у робочому стані. Ця важлива властивість виключає переведення феридів у вихідний стан по команді з ЕКМ. Для нормальної роботи АТСКЕ, якщо здійснюється відбій, відповідні точки комутації не обов’язково розмикати, достатньо в ОЗП відмітити їх вільними.

4.3 Структура БАЛ АТСКЕ «КВАНТ»

Структура БАЛ та БЗЛ визначає принцип використання периферійних виконуючих пристроїв, які забезпечують утворення координат точок комутації (ТК) з’єднувального тракту.

На рис.2 приведена схема БАЛ. На ланці А використовується 8, а на ланці В – 4 матриці БФЗ1 8х8. На входи одного комутатору ланки А підключаються 8 АК. Один ТЕЗ АК використовується для підключення до входів двох комутаторів ланки А. У свою чергу входи одного коммутатору розділені на дві групи з координатами вибору, які вказані на схемі. Координати вибору комутаторів на ланках А та В, а також виходів на ланці В вказані на схемі. Всі групи координат приведені у відповідності з табл.2.

Таблиця 2

| Позначення | Значення, яке використовується | Фізичний зміст |
| --- | --- | --- |
| W | 0…7 | № групи блоків |
| V | 0…3 | № блоку у групі |
| Ay | 0,1 | № групи комутаторів на вході блоку |
| Ax | 0…3 | № комутатору у групі на вході блоку |
| By | 0,1 | № групи комутаторів на виході блоку |
| Bx | 0…3 | № комутатору у групі на виході блоку |
| Ny | 0,1 | № групи входів у комутатор |
| Nx | 0…3 | № входу у групі |
| My | 0,1 | № групи виходів із комутатору |
| Mx | 0…3 | № виходу у групі |
| Q0 | 0 | Вимикання на вході |
| Q1 | 1 | Вимикання на виході |

Для кращого використання та підвищення пропускної спроможності у БАЛ використовується двохзв’язне включення, тобто виходи кожного непарного комутатору (по два виходи) запаралелюються з кожними двома виходами парних комутаторів, забезпечуючи змішування навантаження. Для зручності використання схеми всі виходи комутаторів на ланці А і входи на ланці В пронумеровані і показані приклади декількох з'єднань (ПЛ). В результаті запаралелювання виходів комутаторів ланки А з одноіменними номерами утворюються 32 промлінії.

На входи БАЛ підключаються АЛ з питомим навантаженням у=0,05…0,2 Ерл.

Виходи кожного комутатору на ланці В розділені на дві групи. В одну групу (4 виходи) включені ИШК, в іншу – ВШК. Приведена на рис.2 схема відображає не тільки комутаційне поле, але й включення обмоток БФЗ1.

Рисунок 2 – Структура БАЛ АТСКЕ «КВАНТ»

4.4 Схема взаємодії комутаційної системи із виконуючими пристроями

Для встановлення імпульсного тракту на ланках БАЛ та БЗЛ використовуються канали виконавчих пристроїв комутаційної системи (КИУ КС) ТЕЗ И1. Один виконуючий пристрій забезпечує вибір координат на одній ланці БАЛ або БЗЛ.

На рис.3 приведені структурні схеми БАЛ та БЗЛ разом з відповідними виконуючими пристроями.

Рисунок 3 – Структурні схеми БАЛ та БЗЛ з виконуючими пристроями

На схемах показане включення двох схем И1: 0И1, 1И1 (нульовий ствол) та відповідно резервні 2И1, 3И1 (перший ствол). По адресним периферійним шинам (ПША) здійснюється передавання адресної інформації Wi Vi Q1 M(N)y M(N)x A(B,C,D)y A(B,C,D)x, яка забезпечує вибір відповідних блоків, груп та комутаторів (табл.2).

На кожній касеті БАЛ01 та БЗЛ06 розміщено по чотири ТЕЗ схем И1. Касета БЗЛ додатково містить чотири ТЕЗ розв'язуючих діодів ДP3.

4.5 Виконуючий пристрій И1

Схема И1 є виконуючим пристроєм, який по команді з ЕКМ забезпечує встановлення імпульсного тракту при проключенні розмовного тракту у комутаційному блоці. Він містить елементи контролю стану імпульсного тракту. Схема И1 без елементів контролю приведена на рис.4.

Рисунок 4 – Виконуючий пристрій И1

Схема И1 складається з управляючої та виконавчої частин. Вибір схеми здійснюється по координатам Wi Vi, які управляють роботою електронного контакту (ЕК) для подачі напруги живлення управляючої частини +27В. Адресна інформація  надходить з УСК.

Управляюча частина схеми И1 складається з чотирьох ідентичних груп прийому координат (рис.4). Дві перші групи містять 8 кінцевих реле Р1…Р8, які забезпечують своїми контактами вибір 8 входів комутатору ланки А (0И1, 2И1) або ланки В (1И1, 3И1). Дві другі групи містять 8 кутових реле Р9…Р16, які визначають вибір коммутатора на ланках А, В і С, D відповідно.

Реле Р17 також є кінцевим, контакти його забезпечують підключення  ланцюга роз'єднання точок комутації. Ланцюг роз'єднання утворюється по координаті Q.

По координатам адреси Wi Vi  відкривається ЕК, через який на емітер і базу транзистора Т1 (Т3, Т5, Т6) подається напруга +27В. Транзистор відкривається і забезпечує підключення реле до джерела напруги. В залежності від координат N(M)y N(M)x A(B,C,D)y A(B,C,D)x, які надходять з УСК (потенціал загального провода), включається одне з реле Р1…Р8 та одне з реле Р9…Р16. Контакти працюючих реле підключають загальну шину (потенціал від ГКІ) до відповідних входів (виходів) комутаторів ланки А, В та С, D.

Координати А (В…F) відносяться до відповідних ланок комутаційних блоків різних АТСКЕ.

Схема К2 здійснює виведення сигналів контролю контактних груп кутових та кінцевих реле. На рис.4 схема контролю не показана.

4.6 Схема комутаційного блоку БАЛ з виконуючою схемою И1

На рис.5 приведена детальна схема КБ БАЛ з виконавчою частиною схем И1 та генераторами колокоподібних імпульсів ГКІ. Феридові реле матриць БФЗ1 показані умовно. Кожна горизонталь та відповідна вертикаль утворюють обмотки У1, У2 та Х1, Х2. На схемі виділені запаралелені контакти кінцевих реле Р1…Р8, Р17 двох схем 0И1 та 2И1, а також запаралелені від двох блоків 0И1 та 2И1 контакти кутових реле Р9…Р16.

Контакти реле Р16 здійснюють вибір коммутатору А0, а Р9 – коммутатору А7. Аналогічно контакти Р9 та Р13 схем 1И1 та 3И1 здійснюють вибір першої та другої половини (групи) комутатору В3, а Р16 та Р12 – відповідно першої та другої половини коммутатору В0.

З'єднання комутатору ланки А з комутаторами ланки В відповідають з’єднанням комутаційної схеми БАЛ (рис.2). Для перемагнічування вибраних феридів після включення одного кінцевого та одного кутового реле підключаються генератори колокоподібних імпульсів ГКІ0 та ГКІ1.

Для розділення імпульсних трактів використовуються діоди.

Так як місце феридового реле БФЗ визначає одноіменну точку комутації (рис.2), визначення координат необхідного імпульсного тракту зручно здійснювати по схемам (рис.2, рис.4, рис.5).

Рисунок 5 – Схема комутаційного блоку БАЛ з виконавчою схемою И1

5. Завдання та порядок виконання лабораторної роботи

На основі даних варіанту завдання (таблиця 3) необхідно:

5.1 Записати послідовність координат з’єднувального тракту.

5.2 Визначити кінцеві та кутові реле на ланках А та В БАЛ.

5.3 Визначити, через які комутатори ланок А та В БАЛ проходить з'єднання.

5.4 Визначити, які фериди спрацьовують для утворення точок комутації у БФЗ1 ланок А та В БАЛ.

5.5 Зобразити структуру та принцип роботи БФЗ.

5.6 Записати послідовність елементів, що утворюють імпульсний тракт.

5.7 Побудувати фрагмент схеми перемагнічування вибраних БФЗ1.

Таблиця 3

| № варіанту Вихідні дані | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер АЛ | 31 | 7 | 19 | 22 | 34 | 11 | 47 | 37 | 48 | 50 |
| Номер ИШК | 16 | 5 | 24 | 6 | 7 | 24 | 25 | 17 | 20 | 29 |
| Номер ПЛ | 23 | 6 | 13 | 29 | 15 | 24 | 31 | 16 | 14 | 22 |

В якості прикладу розглянемо перший варіант завдання. Згідно варіанту необхідно абонентську лінію (АЛ) 31-шу через 23-тю проміжну лінію (ПЛ) з'єднати з 16-тим вихідним шнуровим комплектом (ИШК).

5.1 Користуючись схемою на рис.2 записуємо послідовність координат з'єднувального тракту:

Ny1Nx3 Ax2Ay1 Bx0By1 My1Mx2

5.2 Користуючись схемою на рис.4 визначаємо кінцеві та кутові реле на ланках А та В БАЛ:

На ланці А спрацьовує ОР1 (Р1) та УР1 (Р10).

На ланці В спрацьовує ОР1 (Р2) та УР1 (Р12).

5.3 Користуючись схемою на рис.2 визначаємо, через які комутатори ланок А та В БАЛ проходить з'єднання:

На ланці А з'єднання проходить через комутатор А5.

На ланці В з’єднання проходить через комутатор В0.

5.4 Користуючись схемою на рис.2 визначаємо, які фериди спрацьовують для утворення точок комутації у БФЗ1 ланок А та В БАЛ:

Так як вхід в комутатор А5 восьмий, а вихід з комутатору сьомий, то на ланці А спрацьовує 87-мий ферид (Ф87).

Вхід в комутатор В0 сьомий і вихід з комутатору сьомий, то на ланці В спрацьовує 77-мий ферид (Ф77).

5.5 Зображаємо структуру та принцип роботи БФЗ (згідно рис.1) на ланці А:

У виконуючому пристрої И1 одночасно замикаються контакти Г8 та В7, а потім підключається ГКІ. Вибраним є ферид Ф87, який перемагнічується у напрямку замикання контактів Р87, утворюючи двопровідну точку комутації. Фериди Ф81, Ф86, Ф88 та Ф17, Ф67, Ф77 залишаються у вихідному стані або переходять до нульового стану, якщо який-небудь із них був у робочому стані.

Аналогічно зображаємо структуру та принцип роботи БФЗ (згідно рис.1) на ланці В при спрацюванні Ф77.

5.6 Записуємо послідовність елементів, що утворюють імпульсний тракт (згідно рис.5):

ГКІ«+» → [ P1[0(2)И1] → D8(A5) → (Ф81…Ф88) → ОГ → Р10[0(2)И1] → ОВ → → (Ф17…Ф87) → D16(A5)] → ПЛ-23 → [D7(B0) → (Ф71…Ф78) → ОГ2 → P12[1(3)И1] → ОВ → (Ф17…Ф87) → D16(В0) → P2[1(3)И1] ] → (P1 v P2) →      «-»ГКІ

5.7 Будуємо фрагмент схеми перемагнічування вибраних БФЗ1 (користуючись рис.5):

6. Зміст звіту

6.1 Відповіді на запитання.

6.2 Послідовність координат, номери кінцевих та кутових реле, номери комутаторів ланок А та В БАЛ, номери феридів, а також послідовність елементів імпульсного тракту БАЛ.

6.3 Зобразити фрагмент схеми перемагнічування вибраних БФЗ1.