ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Комутаційних систем

Методичне керівництво та завдання до лабораторної

роботи з дисципліни

«СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ» Ч.ІІ

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ТИПІВ

«Ч-Ч» ТА «Ч-П-Ч» СИСТЕМИ МТ-20/25

КИЇВ – 2009

Методичне керівництво для виконання лабораторної роботи з дисципліни «Системи комутації електрозв’язку» ч.ІІ

Для студентів денної та заочної форми навчання

Доц. каф. КС

Сторчак Каміла Павлівна

Методичне керівництво

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри КС

Протокол №   1   від  13 жовтня 2009 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПОЛІВ ТИПІВ "Ч - Ч" ТА «Ч-П-Ч» СИСТЕМИ МТ-20/25

МЕТА: Вивчити принципи побудови з'єднувального шляху в ЦКП АТСЕ  МТ – 20/25 структури "Ч - Ч".

I ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Дана система розроблена фірмою Alcatel. Вона може використовуватися в якості кінцевої, транзитні станції.

Ємність станції від N = 768÷20000АЛ;

Кількість з’єднувальних трактів N = 32÷2048 ІКМ-ліній.

Дана система може працювати спільно з будь-якими типами станцій АТСК, АТСДШ, „Квант”, „Кварц”, „Істок” та з цифровими системами. Принцип керування в МТ-20/25 – децентралізований (окрім основного обчислювального комплексу використовуються допоміжні обчислювальні мікропроцесори).

Структура комутаційного поля:

- якщо 32 ÷ 512 ІКМ - ліній, то „Ч-Ч”;

- якщо 512 ÷ 2048 ІКМ - ліній, то „Ч-П-Ч”.

Обслуговуване питоме навантаження:

Ун = 150 ÷ 2000 Ерл.

Питоме навантаження на 1 абонентську лінію:

Ун ал = 0,1 Ерл.

Питоме навантаження на 1 з'єднувальну лінію:

Ун сл = 0,8 Ерл.

Постійне живлення 60В, вторинне - 5÷10В.

Призначення блоків:

URI – обладнання підключення з’єднувальних ліній. Забезпечує концентрацію 30 з’єднувальних ліній в один ІКМ - тракт. В нього включаються 2,3 і 4 – провідні фізичні з'єднувальні лінії.

Рисунок 1 - Структурна схема системи МТ-20/25

URA – обладнання підключення абонентських ліній. Ємність одного концентратора складає 768 абонентських ліній. Він може бути місцевим та віддаленим.

Пристрій обробки складається з 3-х типів сигналерів:

SVV – система сигналізації, що працює по виділеному 16 каналу в ІКМ-30/32, обробляє лінійні і регістрові імпульсні сигнали. Сигнали сигналізації через шини поступають на комплекс керування;

SMF – багатоканальний сигналер, що обробляє частотні сигнали, працює за частотним кодом "2 з 6";

SME – пристрій тестування АЛ і ЗЛ, включаючи телефонні апарати. По АЛ визначає опір, ємність, загасання і інші параметри.

TRC – інтерфейс прийому і передачі. Забезпечує узгодження ПАД з комутаційним полем. Інформація в ІКМ лініях передається кодом HDV-3, а електронні елементи станції працюють з двійковими сигналами, тому вхідні і вихідні лінії включаються в TRС, де здійснюється перетворення коду HDV-3 у бінарний і назад.

SB –перемикач напрямків (гілок). Їх 2, тому ЦКП також 2.

IRC – інтерфейс прийому. Здійснює синхронізацію, мультиплексування 32 ІКМ ліній, послідовно - паралельне перетворення сигналу.

IRE – інтерфейс передачі. Забезпечує демультиплексування і паралельно - послідовне перетворення.

GTR – блок часової комутації прийому. Призначений для перенесення інформації з одного часового каналу в іншій.

GTE – блок часової комутації передачі.

SG – блок просторової комутації.

PPC – пристрій пасивного контролю організованого сполучного тракту. Автоматично контролює з'єднання.

PPM – пристрій маркування комутаційного поля станції, призначений для організації з’єднувального тракту в комутаційному полі. Керує входами і виходами часових і просторових комутаторів та забезпечує комутацію каналів та ліній. В якості пристрою керування використовується мікропроцесор. З’єднувальний тракт організовується одночасно в 2-х напрямках (гілках), тому РРМ дубльований.

PPA – пристрій аварійного контролю. Призначений для контролю внутрішніх і зовнішніх аварійних сигналів станції і передачі їх на пульт обслуговування. РРА сканує аварійні точкиобладнання, виявляє зміну їх станів і інформує про це VDC( керуючий комплекс).

VS – генератори тональних і тактових частот.

CA – CB – обчислювальні комплекси.

УBK – пристрій взаємного контролю. Призначений для контролю роботи 2-х комплексів. Якщо по якимось причинам зупинилася машина, то УВК намагається її запустити заново. Таких спроб 2-3. Якщо це не виходить, то навантаження перекидається на робочу машину і інформується оператор.

HMЛ – накопичувач на магнітних стрічках.

HMD – накопичувач на магнітних дисках.

DIS – дисплей.

Цифрове комутаційне поле призначене для комутації розмовних, зумерних сигналів і сигналів управління.

Комутаційне поле (КП) є односпрямованим. Може бути зі структурою Ч-Ч або Ч-П-Ч залежно від числа включених цифрових трактів. При структурі Ч-Ч максимальна ємність КП складає 512 ІКМ ліній, 480 з яких призначені для передачі розмовних сигналів, останні — для сигналізації і підключення зумерних сигналів. При структурі Ч-П-Ч максимальна ємність КП складає 2048 ІКМ ліній, 1920 з яких несуть розмовний трафік.

Цифрове комутаційне поле станції МТ-20/25 (рисунок 2) складається з:

- узгоджувального пристрою ( TRC і SB);

- блоків часової комутації ( GTR і GTE);

- блоків просторової комутації (SG).

Рисунок 2 - Структурна схема комутаційного поля МТ-20/25

До складу узгоджувального пристрою входить перетворювач коду TRC і блок вибору напрямку ( ланки ) SB.

Інформація в ІКМ лініях передається кодом HDV-3, а електронні елементи станції працюють з бінарними сигналами, тому вхідні і вихідні лінії ІКМ включаються на TRС, де здійснюється перетворення коду HDV-3 у бінарний і назад.

Для забезпечення надійності КП дублюється. Є дві однакові ланки, кожна з яких обробляє половину повідомлень. При нормальній роботі обох ланок ймовірність блокування практично дорівнює нулю. В разі виходу однієї ланки з ладу, інша здатна обробити все навантаження, що поступає, з коефіцієнтом внутрішнього блокування не більш 10-3.

Часовий комутатор призначений для перенесення інформації з одного часового каналу в іншій. Часовий комутатор обробляє 1024 часових каналів за один цикл Т = 125 мкс з частотою дискретизації f = 8,192 Мгц і періодом дискретизації              t = 122 нс.

Інтерфейс комутації передачі забезпечує демультиплексування і паралельно-послідовне перетворення.

Розглянемо блок часової комутації, побудований на запам’ятовуючих пристроях (ЗП) (рисунок 3):

Рисунок 3 - Блок часової комутації на ЗП

Параметри ЧК для МТ – 20/25:

N ізп = 1				N азп = N ізп = 1

N кп ізп = NхК=32х32=1024	N кп азп = N кп ізп = 1024

n ізп = 8		                        n азу = log 2 N кп ізп =

=log 2 1024=10

В АЗП в 10-ти розрядах записується:

- молодші п’ять розрядів 0÷4 – номер часового інтервалу;

- старші п’ять розрядів 5÷9 – номер лінії.

Часовий комутатор прийому містить два масиви пам'яті: інформаційний ІЗП і адресний АЗП. Інформація, що поступає з ICR, записується послідовно під контролем генератора станції в інформаційну пам'ять, яка складається з 1024 комірок по 8 біт.

Адреса зчитування інформації з ІЗП визначається адресною пам'яттю АЗП. Адресна пам'ять складається з 1024 комірок по 10 біт (5 біт для адресації ІКМ ліній, 5 біт для адресації 32 часових каналів).

У ІЗП записується адресна інформація під управлінням периферійного пристрою PPM. Зчитування інформації з ІЗП здійснюється циклічно під контролем генератора. Номер комірки зчитування з ІЗП відповідає адресі, записаній у комірці АЗП, а часовий інтервал зчитування відповідає номеру комірки ІЗП.

На виході GTR допомогою паралельно-послідовного перетворювача P→S здійснюється перетворення паралельного коду з f = 8,192 Мгц в послідовний з f = 4,096 Мгц, оскільки просторовий комутатор може передавати 8 біт кожного часового інтервалу лише послідовно. При цьому 32 цифрові лінії комутуються з 16 внутрішніми цифровими лініями по 64 канали в кожній.

Залежно від числа включених цифрових ліній комутаційне поле станції має різну побудову. Оскільки кожен часовий комутатор обслуговує 32 ІКМ лінії, для включення 512 вхідних і вихідних ліній буде потрібно 16 комутаторів прийому GTR і передачі GTЕ (рисунок 4).

Рисунок 4 - Схема групоутворення КП Ч-Ч

Кожен комутатор прийому з'єднується з кожним комутатором однією лінією. Як видно з рисунку 4, кожна з 512 вхідних ліній може бути з'єднана з кожною з 512 вихідних ліній через часові комутатори GTR і GTE.

Ступінь просторової комутації SG призначена для комутації різних часових комутаторів прийому і передачі. SG застосовується на станції при числі цифрових лінії більш 512. Ланка просторової комутації реалізується на матрицях 8 х 16 і 16 х8.

Матриці просторової комутації можуть бути побудовані на мультиплексорах. Управління точками комутації здійснюється адресною пам'яттю, що має 64 комірки пам'яті, по числу часових інтервалів внутрішньої з'єднувальної лінії. У комірку АЗП записується адреса точки комутації відповідного мультиплексора під управлінням РРМ.

Блок просторової комутації будується у вигляді матриці.

Рисунок 5 - Блок просторової комутації системи МТ-20/25.

При числі ІКМ ліній більше 512 комутаційне поле станції будується за схемою Ч-П-Ч (рисунок 6). Рівень часової комутації складається з 64 комутаторів прийому і передачі, в яких включаються 2048 ІКМ ліній.

Ступінь комутації кожного напрямку (ланки) складається з 8 підгілок, кожна з яких досягає ємності 128 х128. «Підланка» містить 16 просторових комутаторів прийому 8 х 16 і 16 комутаторів передачі 16х8. Кожен комутатор прийому з'єднаний однією лінією з кожним з комутаторів передачі.

Рисунок 6 - Схема групоутворення КП Ч-П-Ч

Часовий комутатор прийому і передачі двома внутрішніми з'єднувальними лініями з'єднується з кожною з 8 «підланок». Як видно з рисунок 6, будь-яка з 2048 вхідних ліній через ступені часової і просторової комутації може бути підключена до будь-якої з 2018 вихідних ліній.

II  РОЗРАХУНОК  З’ЄДНУВАЛЬНОГО ТРАКТУ В МЕЖАХ КОМУТАЦІЙНОГО ПОЛЯ СИСТЕМИ МТ-20/25

Пристроєм зв'язку в системі МТ-20/25 є цифрове комутаційне поле, яке складається з інтерфейсів прийому (передачі), які виконують функцію мультиплексування (демультиплексування) та часових і просторових комутаторів, які виконують комутацію каналів і трактів. Для збільшення надійності ЦКП дублюється. В залежності від ємності ЦКП може бути: «Ч-Ч» або «Ч-П-Ч».

Якщо до системи підключено до 512 ІКМ-ліній, то структура ЦКП - «Ч-Ч». У випадку підключення 512…2048 ІКМ-ліній, структура «Ч-П-Ч».

Кожен часовий комутатор (Ч) складається з інформаційно-запам'ятовуючого (ІЗП) адресно-запам'ятовуючого (АЗП) пристроїв. ІЗП та АЗП складаються з комірок пам'яті і в реальному житті являються мікросхемами пам'яті. В ІЗП виконується затримка канального інтервалу на деякий час, а АЗП формує керуючий сигнал про те, в який момент часу необхідно зрахувати дану інформацію з ІЗП і передати її по лінії зв'язку.

У випадку підключення 512…2048 ІКМ-ліній, в ЦКП додається просторова ланка, побудована на мультиплексорах. Мультиплексор – комутаційний пристрій, що має декілька інформаційних входів і один інформаційний вихід. Керування комутацією в ЦКП відбувається за допомогою АЗП, в якому вказується з якою з вхідних ліній необхідно з'єднатися. Уся інформація в керуючих пристроях формується в двійковому коді.

В аналогових станціях ЦКП побудовані на контактних приладах (крокові шукачі, багатократні координатні з'єднувачі та ін..), тому процес комутації можливо прослідкувати.	ЦКП електронних станцій побудовані по принципу просторово-часового розподілу каналів (на інтегральних мікросхемах), тому процес комутації є «невидимим».

Для візуалізації комутації в ЦКП системи МТ-20/25 наведені розрахунки необхідних  пристроїв, що надасть можливість визначити задіяні пристрої зв'язку, тобто прослідкувати процес комутації.

Якщо в комутаторі прийому реалізований режим управління по виходу, а в комутаторі передачі - режим управління по входу, то порядок розрахунку такий:

1. Вихідні дані для розрахунку на стор.14.

Тв- номер вхідного тракту;

Твих- номер вихідного тракту;

nв - номер часового каналу у вхідному тракті;

nвих- номер часового каналу у вихідному тракті;

кл- номер каналу в промлінії.

- Визначення номерів комутатора прийому КПр та комутатора передачі :

(1)

(2)

де int (...) означає, що береться ціла частка;

(3)

де NB - кількість трактів в межах одного комутатора.

3. Визначення номеру комірки ІЗП комутатора прийому:

АIПр=Nв⋅nв+Твк;				 (4)

де Твк - номер групового тракту в одному модулі комутатора прийому.

Величина Твк визначається таким чином:

Tвк=Тв−КПр⋅Nв;				 (5)

4. Визначення номеру комірки адресного запам'ятовуючого пристрою комутатора прийому та вміст цієї комірки:

ААПр=Nл⋅кл+КПер;				 (6)

де кл - номер часового каналу в промлінії;

- кількість промліній одного модуля комутатора прийому (передачі).

;						 (7)

Вмістом комірки АЗП є номер комірки ІЗП визначений в п.2, точніше:

(8)

5. Визначення номеру комірки ІЗП комутатора передачі:

АІПер=Nвих⋅nвих+ТвихК;			 (9)

де ТВихК - номер вихідного групового тракту в межах комутатора передачі, який використовується і визначається по формулі:

ТвихК=Твих−Кпер⋅Nвих;			 (10)

6. Визначення номеру комірки АЗП ААПер комутатора передачі та вміст цієї комірки. Так як зчитування інформації з ІЗП комутатора прийому та запис цієї інформації з ІЗП комутатора передачі здійснюється в один і той же момент часу, то:

(11)

а вмістом комірки  є номер комірки ІЗП комутатора передачі, точніше:

(12)

7. Визначення розрахункових даних для зворотнього з'єднання. Для зворотнього з'єднання розрахунки виконуються аналогічно, відрізняючись від розрахунків для прямого з'єднання тим, що вхідним береться вихідний тракт та часовий канал вихідного тракту, а вихідним - вхідний тракт та часовий канал цього тракту.

8. У випадку, якщо комутаційне поле має структуру        Ч-П-Ч:

- номер MS для прямого шляху вибирається по номеру проміжної лінії в комутаторі передачі, номер MS для зворотнього шляху також  вибирається по номеру проміжної лінії в комутаторі передачі;

- номер інформаційного входу на MS визначається по номеру проміжної лінії в комутаторі прийому;

- адресна інформація входу записується в двійковому коді чотирма розрядами (наприклад: D=3 → 0011);

- часовий інтервал відкриття дорівнює номеру часового каналу в проміжній лінії (вихідні дані).

Таблиця 1 — Варіанти завдання на лабораторну роботу:

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вхідний тракт Тв | 14 | 2 | 11 | 3 | 7 | 19 | 5 | 3 | 28 | 21 |
| Часовий канал nв | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Вихідний тракт ТВих | 6 | 13 | 27 | 23 | 26 | 2 | 29 | 14 | 5 | 4 |
| Часовий канал nвих | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Часовий канал в промлінії кл | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 |

Продовження таблиці 1

| Варіант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вхідний тракт Тв | 20 | 14 | 10 | 7 | 19 | 17 | 29 | 9 | 24 | 27 |
| Часовий канал nв | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Вихідний тракт ТВих | 25 | 4 | 5 | 23 | 8 | 30 | 18 | 16 | 11 | 3 |
| Часовий канал nвих | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Часовий канал в промлінії кл | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 |

ІІІ  ЗМІСТ ЗВІТУ

Звіт по лабораторній роботі складається з:

- Розрахунків з'єднувальних шляхів для прямого та зворотнього з'єднань";

- Структурної схеми комутаційного поля з виділеними на ній з'єднувальними шляхами для прямого та зворотнього з'єднань;

- Відповідей на ключові запитання.

IV КЛЮЧОВІ ЗАПИТАННЯ

- Призначення блоків комутації в цифрових системах комутації.

- Призначення ІЗП та АЗП.

- Склад та функції ІЗП та АЗП.

- Як визначаються основні характеристики ІЗП та АЗП?

- Склад комутаційного поля в залежності від ємності.

Література

- Цифрові системи комутації електрозв'язку /Кривуца В.Г., Булгач В,Л., Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. – Киев – 2006. – 394 с.

- Мелик-Шахназарова Г.В., Фань Г.Л., Лапко С.А.  “АТС МТ-20/25. Техническая характеристика. Основные процессы установления соединения. Расчет пропускной способности и объема оборудования” : учеб. пособ., 1988, – 63 с.