Лекція 16

Тема: Цифрова система комутації МТ-20/25.

Час заняття: 90 хвилин.

Список використаної літератури

- И.Ф. Болгов и др. Электронно-цифровые системы коммутаций, 1985, с.142.

- Вайсман А.И., Максимов В.В. Электронная АТС типа МТ-20/25. Киев 1995.

- Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Цифрові системи комутації електрозв’язку». Монографія. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: 2006. – 394с.

- Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 352с.: ил.

План лекції

- Технічні характеристики системи МТ-20/25.

- Структура системи МТ-20/25.

- Принципи побудови цифрового комутаційного поля МТ-20/25.

- Технічні характеристики системи МТ-20/25.

ЦСК МТ-20/25 призначена для роботи на мережах загального користування для передавання в основному телефонної інформації з можливістю передавання даних. Система розроблена фірмою Telephon Tomson (Франція).

Обладнання системи МТ-20/25 призначене для використання на не- районованих і районованих МТМ із вузлоутворенням і без. На мережі може застосовуватися п’яти-, шести-, семизначна і змішана нумерація. Обладнання системи МТ-20/25 може працювати з однотипними АТСЕ, а також з АТС декадно-крокової, координатної і квазіелектронної системами. АТС системи МТ-20/25 можуть включатися у вузли вхідного та вихідного повідомлень, у вузли сільсько-приміського зв’язку. Для зв’язку з різними АТС та вузлами необхідні спеціальні комплекти з’єднувальних ліній.

В АТСЕ типу МТ-20/25 можуть включатися наступні типи ліній:

- абонентські лінії;

- лінії таксофонів (міських і міжміських);

- з’єднувальні лінії з установчо-виробничими АТС (УВАТС);

- лінії від кабінних комутаторів міжміських переговорних пунктів із серійним шуканням по вихідному зв’язку;

- з’єднувальні лінії з іншими АТС, які існують на мережі.

Ємність АТСЕ МТ-20/25 може змінюватися від 768 до 64000 номерів. Система розрахована на обслуговування 32 тис. викликів у ГНН. В АТСЕ або у вузол може бути включено від 32 до 2048 трактів з ІКМ відповідно від 1024 до 64536 каналів, у тому числі тракти для зв’язку з концентраторами і допоміжним станційним обладнанням.

У системі передбачається можливість присвоєння абонентам 10 різних категорій обслуговування викликів при організації автоматичного міжміського зв’язку і додаткових видів обслуговування. У системі МТ-20/25 передбачається надавання абонентам 15 додаткових видів обслуговування (ДВО).

В АТСЕ забезпечується автоматична перевірка всього обладнання, вимірювання електричних параметрів абонентських і з’єднувальних ліній, а також облік телефонного навантаження. Передбачається облік вартості місцевих та міжміських розмов.

Електроживлення обладнання АТСЕ системи МТ-20/25 здійснюється постійним струмом напруги 60±6 В. На станції використовуються також вторинні джерела електроживлення напругою 5 і 12 В.

Середня ймовірність встановлення з’єднання повинна бути не меншою, ніж 0,999.

- Структура системи МТ-20/25.

До складу обладнання системи МТ-20/25 входять (рис.1):

1) Узгоджуюче обладнання для підключення аналогових ліній (UAD);

2) Обладнання сигналізації (USI);

3) Обладнання комутації (UCX);

4) Обладнання управління (UCD);

5) Проміжне обладнання.

Узгоджуючі пристрої (UAD) забезпечують інтерфейс абонентських, з’єднувальних ліній низької частоти і високочастотного ущільнення, пультів операторів з ІКМ-лініями, які включені у комутаційне поле станції. Узгоджуючі пристрої діляться на два види обладнання підключення: абонентських (URA) і з’єднувальний (URJ) ліній.

Блок підключення абонентських ліній (URA) забезпечує вхідним і вихідним місцевим та міжміським зв’язком максимально 768 аналогових АЛ і складається із 12 концентраторів по 64 АЛ в кожному. Обмін інформацією між URA і UCX здійснюється, в залежності від навантаження, по двом-шести ІКМ-лініям зі швидкістю 2048 кбіт/с.

Блок підключення аналогових з’єднувальних ліній (URJ), які призначені для узгодження аналогових з’єднувальних ліній з цифровим комутаційним полем станції, перетворює аналогові високочастотні сигнали у цифровий сигнал і адаптує сигналізацію різних комплектів з’єднувальних ліній із сигналізацією станції. Один пристрій URJ обслуговує групу з 30 з’єднувальних ліній, яким з боку поля станції відповідає одна ІКМ-лінія.

URA

URJ

USI

UCX

UCD

АЛ і аналогові ЗЛ

ЗЛ ІКМ

UAP

ПУУ

UAD

Рисунок 1 – Структура обладнання МТ-20/25

Обладнання сигналізації (USI) (рис.2) складається із сукупності пристроїв, які приймають і передають сигнали різних систем сигналізації в процесі встановлення потрібних з’єднань. За допомогою пристрою сигналізації є можливість перевірки правильності функціонування цифрових фільтрів, комутаційного поля та вимірювання величини загасання у з’єднувальних лініях. Пристрій обробки сигналів МТ-20/25 складається із сигналерів трьох типів: SVV, SMF, SME. Всі сигнальні канали різних ІКМ-ліній, які надходять від абонентських концентраторів, комплектів з’єднувальних ліній, комутуються через комутаційне поле з пристроєм сигналізації, утворюючи внутрішні тракти сигналізації.

USI

SVV

SMF

SME

CO

CИ6

СТП

до UCX

ІКМ

від UCX

ЕОМ-А

ЕОМ-Б

Рисунок 2 – Обладнання сигналізації

Сигналер по виділеному сигнальному каналу (SVV). Обробляє лінійну сигналізацію, імпульсні коди, які передаються по 16-му часовому каналу, та повідомлення по загальному каналу управління. Основна задача SVV полягає в тому, щоб у будь-який момент часу виявити зміну стану абонентського шлейфу, інформація про який передається по 16-му часовому каналу зовнішніх ІКМ-ліній. Для цієї мети всі 16-ті часові канали ІКМ-ліній комутуються на внутрішній тракт сигналізації за рахунок напівпостійних з’єднань, що встановлені у комутаційному полі.

Багаточастотний сигналер (SMF). Обробляє частотні сигнали, які передаються у смузі тональних частот. Призначений для передавання і розпізнавання сигналів у багаточастотному коді. Обробляє з розподілом в часі 31 з’єднання. Багаточастотні коди передаються безпосередньо у розмовних каналах. SMF може обробляти 8 типів багаточастотної сигналізації. SMF підключається визначеним часовим каналом до ІКМ-лінії по команді, яка видається UCD у пристрій управління комутаційним полем.

Сигналери випробувань (SME). Виробляють багаточастотні комбінації з різними рівнями загасання з метою перевірки з’єднання. SME необхідний для прийому та передавання кодів багаточастотної сигналізації при виконанні функцій техобслуговування відносно 31 ІКМ-лінії. До функцій сигналеру відноситься формування комбінації частот у смузі від 300 до 3400 Гц з різними рівнями загасання для перевірки з’єднувальних ліній, цифрових фільтрів.

Пристрій сигналізації операторів (СО) здійснює обмін сигналами з UCX при встановленні з’єднань та спостереженні за ними з робочого місця оператора.

Пристрій загальноканальної сигналізації (СИ6) обробляє сигнали загальноканальної сигналізації, які відповідають міжнародному сигнальному коду МККТТ№6.

Пристрій спряження з телефонною периферією (СТП) здійснює зв’язок USI з UCD.

Цифрове комутаційне поле (UCX) призначене для комутації розмовних, зумер- них сигналів і сигналів управління. Комутаційне  поле  в  системі  МТ-20/25 в залежності від загальної ємності станції має структуру «Ч-Ч» або «Ч-П-Ч».

Обладнання управління (UCD) системи МТ-20/25 представляє собою двох- машинний обчислювальний комплекс на базі ЕОМ 3202 АЕ із системою між- машинного зв’язку для взаємного контролю. ЕОМ 3202 АЕ – спеціалізована 32-розрядна обчислювальна машина, яка використовується для управління системами комутації по записаній програмі.

Дубльований пристрій управління працює в режимі розподілу навантаження, тобто при нормальній роботі кожна ЕОМ (СА і СВ) обробляє половину повідомлень.

Проміжним обладнанням між пристроєм комутації і пристроєм управління є:

- програмуємий периферійний пристрій маркування комутаційного поля (РРМ), який встановлює з’єднувальний тракт для обміну інформацією між пристроєм управління UCD і комутаційним полем UCX;

- програмуємий периферійний пристрій пасивного контролю (РРС), який контролює з’єднання протягом усього часу розмови по команді, що отримана з UCD;

- мікропроцесорний пристрій аварійної сигналізації (РРА), який сканує 8192 аварійні точки на станції, призначений для виявлення аварійних сигналів на станції.

- Принципи побудови цифрового комутаційного поля МТ-20/25.

ЦКП (UCX) призначене для комутації розмовних сигналів, сигналів управління і зумерних сигналів. Комутаційне поле однонаправлене і може бути побудоване по схемі «час-час» (Ч-Ч) або «час-простір-час» (Ч-П-Ч) в залежності від кількості включених цифрових трактів. У поле UCX включається розподілювач тональних сигналів VS, який генерує і розподіляє тональні сигнали у розмовні канали.

При структурі Ч-Ч максимальна ємність КП складає 512 ІКМ-ліній, 480 з яких призначені для передавання розмовних сигналів, інші – для сигналізації та передавання зумерних сигналів.

При структурі Ч-П-Ч максимальна ємність КП складає 2048 ІКМ-ліній, 1920 з яких несуть розмовний трафік.

Комутаційне поле (рис.3) складається з:

- пристрою узгодження TR;

- блоку часових комутаторів GT;

- блоку просторових комутаторів SG.

Пристрій узгодження TR. До складу TR входить перетворювач коду TRC і блок вибору гілки SB. Інформація в ІКМ-лініях передається лінійним кодом HDB3, а електронні елементи станції працюють з двійковими сигналами, тому вхідні та вихідні ІКМ-лінії включаються у TRC, де здійснюється перетворення коду HDB3 у двійковий, і навпаки.

Для забезпечення надійності КП дублюється. Є дві однакові гілки, кожна з яких обробляє половину повідомлень. При нормальній роботі обох гілок ймовірність блокування практично дорівнює нулю. У випадку виходу однієї гілки з ладу інша здатна обробити все навантаження, яке надходить, з коефіцієнтом внутрішнього блокування не більше, ніж 10-5.

Часовий комутатор GT. Комутатор GT є базовим модулем комутаційного поля. Обслуговує групу з 32 ІКМ-ліній і розділений на дві симетричні частини: часовий комутатор прийому GTR і часовий комутатор передачі GTE. Кожна з цих частин включає інтерфейс комутації ІС і часовий комутатор GT.

Рисунок 3 – Структурна схема комутаційного поля МТ-20/25

Інтерфейс комутації прийому ICR здійснює синхронізацію, мультиплексування 32 ІКМ-ліній, послідовно-паралельне перетворення інформації цифрового каналу, усунення флуктуації частот.

Інтерфейс комутації передачі ІСЕ забезпечує демультиплексування і паралельно-послідовне перетворення.

Просторовий комутатор SG. Ступінь просторової комутації SG призначена для комутації різних часових комутаторів прийому та передавання. Ступінь SG використовується на станціях при кількості цифрових ліній більше, ніж 512.