МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ

Державний університет комунікацій

Факультет Телекомунікацій

Кафедра Радіомоніторінгу і радіочастотного менеджменту

Затверджую Зав. кафедрою Радіомоніторінгу і радіочастотного менеджменту ________ В.А. Дружинін

Тестові завдання

контролю залишкових знань студентів

з дисципліни „Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація”

для підготовки бакалаврів за напрямом 050903 «Телекомунікації»

| Розглянуто на засіданні кафедри |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радіомоніторінгу і радіочастотного менеджменту Протокол № __ від ________ 2015 р. |  |  |

Київ – 2015

Варіант 1

1. При вимірі напруги застосовувалась схема

Визначте прямий метод виміру напруги

U ab  чи  UAB

а                                   б                                            в

2. Розрахувати  відносну похибку виміру опору.

Прилад –Омметр. Клас точності –1.5.Верхня межа виміру-1 кОм. Rx=500 Ом.       а-3% ;    б- 1,5%  ;    в-5.3% .

3. Виберіть з списку  одиницю виміру, яка  належить до основних одиниць системи СІ.      а- Ватт;  б - Вольт;  в- Ампер ; г  - Генрі ; д- Фарада.

4.Виберіть з списку числовий множник, якому відповідає приставка “мега”

а-1012  ;  б- 106 ;  в-     10−6   ;  г-   10−12 ;  д- 103;  е-  10−9.

5.  Виберіть з списку ряд чисел, який використовується при визначенні класу точності приладу :

а)   ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  ) 10n ,   n= -1 , 0 , 1 , 2… ;

б)  (0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 ) 10n,   n= -1 , 0 , 1 , 2… ;

в)  (1 , 1.5 ,  2 ,  2.5 ,  4 ,  5 ,  6  ) 10n,   n= 1 , 0 , -1 , -2, -3…. ;

г)   (0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 1, 2, 5, 8) 10n,   n= 1 , 0 , -1 , -2, -3…. ;);

д) (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8)  10n ,   n= 1, 0 ,-1,- 2,-3…;

6. Визначте абсолютну похибку виміру періоду цифровим частотоміром

а- 1/N;   б  - 1/Tрахункове;  в  -Tмітки

7. На екрані осцилографа зображення синусоїди. Розрахуйте її амплітуду.

На ручках управління осцилографа      5В/поділку; 5 мкс/поділку.

а- 7.2 В;    б-5 В ; в- 7.5В ; г-10 В;  д-15 В

8. Прилад – електронний вольтметр, На виході детектора максимального значення 5 В. Яку величину покаже вольтметр?

а-  5 В;   б-7.05 В;   в-3.55 В ;  г  -5.55 В ;  д- 4.538 В

9. Позначте місця включення амперметра і вольтметра для вимірювання струму I1  і напруги Ucd  на схемі, зображеній на рис.

10. Як визначається середньовипрямлене   значення напруги?

а -  maxTU(t)  ;    б -1T0TU2(t)dt  ;      в -1T0TU(t)dt  ;         г - 1T0TU(t)dt

11.Встановлення і застосування єдиних норм та правил , що застосовуються до предмету cтандартизації (сировині, напівфабрикатам. готовим виробам та  матеріалам) з метою оптимального упорядкування  діяльності  в певній галузі  ,   це

а-–стандартизація,  б- сертифікація, в – акредитація

12. Який орган організує і координує роботи із стандартизації  ?

а-Державний комітет України  з питань технiчного регулювання та споживчоi полiтики (Держспоживстандарт   України);

б-Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики УКРНДІССІ;

в-Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ;

г- Технічні комітети зі стандартизації.

13. Нормативний документ, в якому встановлені для загального та багаторазового використання правила, вимоги, характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів

а- стандарт; б-ліцензія;  в-сертифікат відповідності

14.Які з стандартів на системи якості забезпечують якість при проектуванні. розробленні, виробництві, монтажі та обслуговуванні продукції ? Розробник продукції по цьому стандарту може довести свою здатність управляти процесом як проектування, та і виробництва продукції, що відповідає усім вимогам.

а-  ISO  9000 , б-ISO  9001,в- ISO  9002,г- ISO  9003,д- ISO  9004

15. Який нормативний документ  розробляють на організаційно-методичні та загадано-технічні об’єкти(організація проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, організація робіт з  метрології, технічна документація)?

а- стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України СТТУ;

б-      галузеві стандарти України;    в- технічні умови України;

г-   стандарти підприємств;      д- державні  стандарти  України.

Варіант 2

1. При вимірі напруги застосовувалась схема

U ab  чи  UAB

Визначте непрямий метод виміру напруги;

а                                 б                                 в

2. Виберіть з списку  одиницю виміру, яка  не належить до основних одиниць системи СІ.

а-  Кілограм;   б-  Метр;  в-  секунда;  г-  Генрі ;  д- Градус Кельвіна.

3.Виберіть з списку числовий множник, якому відповідає приставка     “тера”

а-1012  ;  б- 106 ;  в-     10−6   ;  г-   10−12 ;  д- 103;  е-  10−9.

4. При якому значенні R2 вольтметр  покаже   нульове  значення, якщо    R1= 5.1 кОм,  R3= 100 Ом,  R4= 200 Ом ?

а-10.2кОм   ; б- 5.1кОм ; в- 15.3кОм

5.  Визначте відносну похибку виміру частоти цифровим частотоміром

а- 1/N;   б  - 1/Tрахункове;  в  -Tмітки

6. На екрані осцилографа зображення синусоїди. Розрахуйте  її  період. На ручках управління осцилографа      5В/поділку; 5 мкс/поділку.

а- 12.5 мкс;    б-15 мкс ; в-7.5 мкс ; г-10 мкс;  д-25 мкс

7.  Розрахуйте максимальне значення вимірюваної  напруги синусоїдальної форми, якщо показання вольметра становить 20 В.

а- 28.2 В;    б-15.2 В;  в-35.4 В

8. Розрахувати результат виміру з ймовірністю 0.95, якщо  проведено три виміри напруги і здобуті значення 5.1 5.4 5.5   (В)  .    Коеф.Ст’юдента  4.303.

а-5.33   0.5172; б- 5.32    0.8504; в-5.35      0.4815

9. Позначте місця включення амперметра і вольтметра для вимірювання струму I7  і напруги Ubc  на схемі зображеній на рис.

10. Як визначається середньоквадратичне   значення напруги?

а- 1T0TU(t)dt    ;   б- 1T0TU2(t)dt  ;      в -1T0TU(t)dt ;          г -maxTU(t)

11. Официальне визнання авторитетним  органом  компетентності  фізичної  особи  або органу (організації, підприємства, лабораторії ) виконувати конкретні  роботи  в певній  області оцінки відповідності .

а-–стандартизація,  б- сертифікація, в – акредитація

12. Який орган займається  здійсненням всієї централізованої  інформації організацій  і підприємств при чинні стандарти, технічні умови і іншу нормативну інформацію ?

а-Державний комітет України  з питань технiчного регулювання та споживчоi полiтики (Держспоживстандарт   України);

б-Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики УКРНДІССІ;

в-Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ;

г- Технічні комітети зі стандартизації.

13.Документ, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу

а- стандарт; б-ліцензія;  в-сертифікат відповідності.

14. Які з стандартів на системи якості забезпечують якість при   контролі  готової продукції та випробуванні  продукції ? Розробник продукції по цьому стандарту може довести відповідність продукції встановленим вимогам тільки на стадії остаточного контролю та випробувань.

а-  ISO  9000 , б-ISO  9001,в- ISO  9002,г- ISO  9003,д- ISO  9004

15. Який нормативний документ,  розробляють  на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповняють вимоги державних стандартів

а- стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України СТТУ;

б-галузеві стандарти України;       в- технічні умови України;

г-   стандарти підприємств;          д- державні стандарти України

Варіант 3

1. При вимірі напруги застосовувалась схема

Визначте метод виміру напруги порівняння з мірою,  нульовий ;

а                              б                                      в

2. Виберіть з списку  одиницю виміру, яка  не належить до  одиниць системи СІ.                 а- Вольт; б- Метр; в- секунда; г- децибел; д-Тесла.

3.Виберіть з списку числовий множник, якому відповідає приставка “мікро”.                    а-1012  ;  б- 106 ;  в-     10−6   ;  г-   10−12 ;  д- 103;  е-  10−9

4. Цифра, яка позначає клас точності , визначає   похибку

а- абсолютну;  б- відносну;  в-зведену

5.Умови  рівноваги  моста  остійного струму

a-  R1R3=R2R4   ;    б-R1R2=R3R4 ;     в-  R1R4=R2R3.

6. На екрані зображена фігура Лісажу. Відомо, що fx=5кГцрозрахуйтеfу.

а- 1.95 кГц ;    б-15 кГц; в- 3.33 кГц  ; г-7.75 кГц ;  д  -5.85 кГц

7. Провести статистичну обробку результатів вимірювань. Вихідні дані для розрахунків: X1=70 Ом; X2=69 Ом; X3=71 Ом; X4=72 Ом; X5=68.Ом.Визначіть найбільш ймовірне значення

а-58.7 Ом   ; б-70 Ом ; в- 85.02 Ом

8.Чи залежать показання електронного вольтметра від форми вимірюваної напруги?

а-Так; б- Ні.

9. Визначіть місця включення амперметра і вольтметра для вимірювання струму I6  і напруги Ugh  на схемі зображеній на рис.

10. Як визначається середнє   значення напруги?

а -1T0TU(t)dt  ;     б -1T0TU2(t)dt;        в -1T0TU(t)dt  ;         г -maxTU(t)

11. Підтвердження відповідності об’ектiв вимогам стандартів або умовам договорів, яке проводиться відповідним органом .

а-–стандартизація,  б- сертифікація, в – акредитація

12.  Який орган займається  розробкою  науково-технічних і економічних основ стандартизації  сировини, матеріалів, півфабрикатів і готових виробів, стандартів на методи випробування готової продукції?

а-Державний комітет України  з питань технiчного регулювання та споживчоi полiтики (Держспоживстандарт   України);

б-Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики УКРНДІССІ;

в-Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації УкрЦСМ;

г- технічні комітети зі стандартизації.

13.Документ, який надає особі або органу право застосовувати сертифікати або знаки відповідності для своєї продукції, процесів чи послуг

а- стандарт; б-ліцензія;  в-сертифікат відповідності.

14. Які з стандартів на системи якості забезпечують якість при   виробництві,    монтажі та обслуговуванні продукції ? Розробник продукції по цьому стандарту може довести свою здатність управляти процесами виробництва продукції, що відповідає усім вимогам.

а-  ISO  9000 , б-ISO  9001,в- ISO  9002,г- ISO  9003,д- ISO  9004

15. Який нормативний документ  розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (виробником) і споживачем продукції,  для якої  відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів.

а-  стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України СТТУ;

б-  галузеві стандарти України;

в- технічні умови України;

г-   стандарти підприємств;

д- державні  стандарти  України.

Таблиця відповідей

| Варіант 1 |  | Варіант 2 |  | Варіант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № питання | Відповідь | № питання | відповідь | № питання | Відповідь |
| 1 | а | 1 | б,в | 1 | а |
| 2 | а | 2 | г | 2 | г |
| 3 | в | 3 | а | 3 | в |
| 4 | б | 4 | а | 4 | в |
| 5 | в | 5 | а | 5 | в |
| 6 | в | 6 | а | 6 | в |
| 7 | в | 7 | а | 7 | в |
| 8 | а | 8 | а | 8 | в |
| 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| 10 | г | 10 | б | 10 | в |
| 11 | а | 11 | в | 11 | б |
| 12 | а | 12 | б | 12 | б |
| 13 | а | 13 | в | 13 | б |
| 14 | б | 14 | г | 14 | в |
| 15 | д | 15 | б | 15 | в |

Доц. кафедри Радіотехнологій			Н.В. Градобоєва